Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:  102 i 103

| Inwestor: Gmina Głowno 95-015 Głowno ; ul. Kilińskiego 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek dł. 1401m nr ew. dz. 102 i 103 Gmina Głowno. |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |
| Stadium PROJEKT BUDOWLANY |  | Data: 03/2011 |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

| L.P | CZĘŚĆ OPISOWA | nr strony |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wypis z rejestru gruntu | 3 |
| 2 | Wypis z Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego | 4 |
| 3 | Oświadczenie projektanta | 16 |
| 4 | Uprawnienia projektanta | 17 |
| 5 | Zaświadczenie o członkostwie w Izbie Inżynierów Budownictwa | 18 |
| 6 | Opis do projektu zagospodarowania terenu | 19 |
| 7 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy | 26 |
| 8 | Współrzędne projektowe dla projektu drogi | 30 |
| L.P | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | nr rysunku |
| 1 | Orientacja w terenie | 1 |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 2 |
| 3 | Projekt zagospodarowania terenu | 2a |
| 6 | Profil podłużny | 3 |
| 7 | Profil podłużny | 3a |
| 9 | Przekrój konstrukcyjny | 4 |
| 10 | Przekrój konstrukcyjny | 4a |

Łowicz , dnia ............................

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek dł. 1401m nr ew. dz. 102 i 103 Gmina Głowno  ” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć.

(Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant – Janusz Strugiński

.........................................

### 6. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot i zakres inwestycji					21

- Podstawa opracowania						21

- Istniejące	zagospodarowanie terenu				22

- Urządzenia obce w pasie drogowym				22

- Projektowane zagospodarowanie terenu			22

6. Parametry techniczne						23

7. Zestawienie powierzchni						23

8. Konstrukcja nawierzchni						23

9. Roboty ziemne								23

10. Odwodnienie								24

11. Oznakowanie	                    					24

12. Szczegółowy zakres robót					24

13. Ochrona konserwatorska						24

14. Wpływ na środowisko						25

15. Uwagi ogólne								25

- Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

we wsi Rudniczek dł. 1401m nr ew. dz. 102 i 103 Gmina Głowno.

W zakres inwestycji wchodzi:

- Profilowanie istniejącej nawierzchni

- Wyrównanie istniejącej podbudowy warstwą kruszywa gr. 15cm po zagęszczeniu

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5,00 cm

- Wykonanie poboczy

- Wykonanie oznakowania drogi

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Gminy

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003 r. w sprawie znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dn. 23-12-2003 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,poz.1133)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,poz.2072)

- Istniejące zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga składa się z II odcinków

  - I odcinek od km 0+000 do km 0+912,00

  - II odcinek od km 0+000 do km 0+489,00

Droga posiada jezdnię tłuczniową,  miejscami zdeformowaną o szerokości 3,00m oraz 3,50m. Przed przystąpieniem do wykonania warstwy górnej podbudowy z tłucznia, nawierzchnia wymaga profilowania i zagęszczenia. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt. Zagospodarowanie przyległego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna oraz pola uprawne o małym natężeniu ruchu pojazdów.

- Urządzenia obce w pasie drogowym

Wzdłuż drogi przebiegają trasy napowietrznych linii energetycznych oraz wodociąg, który w kilku miejscach krzyżuje się z pasem drogowym.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się w istniejącym śladzie, uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę oraz istniejące zagospodarowanie terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej drogi (jezdnia i pobocza) mieszczą się w granicach pasa drogowego. Załamania osi drogi oraz punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

Załamania osi większe od 1° zaokrąglono łukami poziomymi, tak dobierając ich wartości, aby optymalnie wykorzystać istniejącą nawierzchnię drogową.

W profilu podłużnym, droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącego terenu o około 20cm. Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren.

- Parametry techniczne

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- obustronne pobocza– 0,50 m

Odcinek 1

- Długość drogi 912,00m

- Szerokość 3,50m

Odcinek 2

- Długość drogi 489,00m

- Szerokość 3,00m

- Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni  	- 4659,00 m2

- powierzchnia pobocza 	 - 1401,00 m2

- Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem, zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

Konstrukcja elementów drogi:

- – droga

5cm 	– w-wa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8  wg. PN/EN 13108-1:2008 dla KR2

15cm    – warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm

- – pobocze

- pobocze z destrukt lub z klińca 0-31,5 mm

- Roboty ziemne

Roboty ziemne będą polegały na przeprofilowaniu istniejącej nawierzchni.

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię należy wyprofilować i zagęścić do wskaźnika zagęszczenia minimum -  Is = 1. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów niebudowlanych, nie nadających się do zagęszczenia, należy je wymienić.

- Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy teren.

- Oznakowanie

Oznakowania drogi pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

- Szczegółowy zakres robót

- roboty pomiarowe 1401,00  m

- profilowanie istniejącej nawierzchni 912x3,7+489x3,2=4939,2  m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 912x3,7+489x3,2=4939,2  m2

- wykonanie warstwy z betonu asfaltowego gr. 5 cm  912x3,5+489x3,0=4659,00  m2

- wykonanie poboczy 1401x2x0,5=1401,00 m2

- wykonanie oznakowania znak A-7 2szt

- Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną konserwatorską i w otoczenia obiektów zabytkowych oraz w otoczeniu dóbr kultury współczesnej.

W obrębie prowadzonych robot nie występują zainwentaryzowane zabytki ani odkrywki archeologiczne.

- Wpływ na środowisko

Projektowane roboty drogowe nie zmieniają charakteru istniejącej drogi, nie mają wpływu na zmianę natężenia ruchu drogowego, a mają na celu usprawnienie ruchu  pojazdów i pieszych. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. Inwestycja nie jest położona na obszarze objętym ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody.

- Uwagi ogólne

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić właścicieli

istniejących sieci o fakcie rozpoczęcia robót. W terenie natomiast, wyznaczyć istniejące uzbrojenie i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- Teren prowadzonych prac należy oznakować zgodnie z instrukcją oznakowania robót  w pasie drogowym.

- Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP

### 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą: ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rudniczek dł. 1401m nr ew. dz. 102 i 103 Gmina Głowno.

” swym zakresem obejmuje:

- Wykonanie nowej konstrukcji drogi,

# 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie objętym projektowaną przebudową zlokalizowane są:

- Sieci uzbrojenia terenu:

  - Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

  - Wodociąg

    - Zjazdy indywidualne

# 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- nie występują takie elementy

# 4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zagrożenia:

- ruch pojazdów transportowych i maszyn drogowych przy jednoczesnym

zapewnieniu dojazdu do znajdujących się przy drodze posesji;

- praca spycharki, równiarki, koparki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu na samochody do wywozu,

- praca maszyn drogowych – równiarka, walce, samochody samowyładowcze dowożące kruszywo – podczas wykonywania podbudowy

- wykopy powstałe w trakcie robót ziemnych;

- odsłonięte podczas robót ziemnych sieci;

- przenoszenie ciężkich materiałów;

Realizacja zadania w pasie drogowym może spowodować zagrożenie dla robotników ze strony:

- pojazdów poruszających się ulicą.

Wskazania:

- zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00 m,

- Należy wprowadzić taką organizację ruchu drogowego, według której obowiązywać będą przepisy ruchu drogowego z zabezpieczeniem ruchu pieszych

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.

Planowane roboty przy przebudowie drogi są robotami liniowymi na otwartym

terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które uniemożliwiłoby sprawną ewakuację

na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Współrzędne projektowe dla  projektu drogi

X	            Y

1 5615904.9599 4546478.7983

2 5615581.1404 4546492.7208

3 5615570.6486 4546492.7250

4 5615560.1945 4546491.8367

5 5615471.9182 4546480.5350

6 5615421.9245 4546474.4905

7 5615405.9293 4546472.2700

8 5615390.0222 4546469.4873

9 5615002.1248 4546395.0808

10 5615002.1099 4546398.6384

11 5615389.3584 4546472.9238

12 5615405.3870 4546475.7277

13 5615421.5044 4546477.9652

14 5615559.7500 4546495.3084

15 5615570.5010 4546496.2218

16 5615581.2907 4546496.2176

17 5615905.4847 4546482.2789

18 5615553.0740 4546494.4537

19 5615550.0273 4546495.3303

20 5615548.6001 4546498.1281

21 5615534.8248 4546699.6903

22 5615535.0631 4546721.5831

23 5615538.7237 4546743.1853

24 5615551.7907 4546794.7352

25 5615556.9291 4546812.9693

26 5615563.0236 4546830.9066

27 5615572.7945 4546857.3494

28 5615575.3827 4546865.3609

29 5615577.2979 4546873.5593

30 5615585.3790 4546916.0343

31 5615586.7002 4546923.8028

32 5615587.7166 4546931.6171

33 5615592.4755 4546974.7876

34 5615589.4935 4546975.1163

35 5615584.7347 4546931.9458

36 5615583.7334 4546924.2479

37 5615582.4319 4546916.5950

38 5615574.3508 4546874.1200

39 5615572.4921 4546866.1639

40 5615569.9805 4546858.3892

41 5615560.2095 4546831.9464

42 5615554.0641 4546813.8590

43 5615548.8827 4546795.4723

44 5615535.8157 4546743.9224

45 5615532.0505 4546721.8732

46 5615531.8070 4546699.5062

47 5615545.6267 4546497.2947

48 5615544.7271 4546494.4832

49 5615542.1440 4546493.0544