Janusz Strugiński		NIP 834-102-31-99

ul. A. Chmielińskiej 48      	tel kom.: 0 663 753996

99-400 Łowicz	            	 tel.: 046 830 20 72

| GMINA GŁOWNO ul. KILIŃSKIEGO 2 95 – 015 GŁOWNO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa projektu: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI LUBIANKÓW GM. GŁOWNO |  |  |
| Branża: DROGOWA |  |  |
| Projektant: Janusz Strugiński | Uprawnienia: LOD/0212/ZOOD/04 | Podpis: |

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK,  NA KTÓRYCH USYTUOWANO INWESTYCJĘ:

78/1, 91

EGZ. NR .......

LUTY 2013 r.

## ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- Plan orientacyjny

- Wyciąg z rejestru gruntów

- Opis techniczny

4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

5. Plan sytuacyjny rys. nr 1

6. Przekroje normalne rys.  nr 2

7. Oswiadczenie projektanta

8. uprawnienia do projektowania

9. Zaświadczenie nr 1001 ŁOIIB

### OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi dojazdowej

do gruntów rolnych

w miejscowości Lubianków

#### SPIS TREŚCI

- Przedmiot inwestycji

- Podstawa opracowania

- Istniejący stan zagospodarowania terenu

- Projektowane zagospodarowanie terenu

- Konstrukcja nawierzchni

- Parametry techniczne

- Odwodnienie

8. Oznakowanie

9. Zakres robót

- Kosztorys

- Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  dojazdowej do gruntów rolnych

w m. Lubianków, o długości  484 m

- Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- Zlecenie Gminy Głowno

- Mapa sytuacyjna w skali 1:2000

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

- Stan istniejący

Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowej na odc. 150 m i dalej na odc. 334 m nawierzchnię gruntową, przebiga od skrzyżowania z drogą gminną Lubianków – Borki nr 120053 E, przez wieś Lubianków. Przed przystąpieniem do wykonania górnej warstwy podbudowy z tłucznia, nawierzchnia tłuczniowa wymaga wyprofilowania i zagęszczenia.

Grubość nawierzchni tłuczniowej około 10 cm. Istniejąca nawierzchnia jest traktowana jako dolna warstwa podbudowy.

Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy grunt.  Teren, przez który przebiega droga zalegają grunty niewysadzinowe: żwiry, piaski drobno i średnioziarniste. Poziom wody gruntowej stabilny. Dla w/w gruntów i warunków wodnych przyjęto grupę nośności G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem, uwzględniając pas terenu przeznaczony na drogę o szer. 6,0 m, oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy drogi (jezdnia) mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na planie sytuacyjnym.

W profilu podłużnym projektowana droga wyniesiona zostanie powyżej istniejącej niwelety średnio 20 cm.

Nie spowoduje to istotnych zmian ukształtowania wysokościowego przyległego terenu, a poprawi odwodnienie na przyległy teren. Pochylenia podłużne niwelety odzwierciedlają pochylenia istniejące.

Na przekrojach normalnych pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni dla KR-2 :

Od km: 0+000 do km 0+150

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

frakcja o – 63 mm

- istniejąca nawierzchnia tłuczniowa gr. około 10 cm

Od km 0+150 do km 0+484

- wykonanie koryta na gł. 25 cm

-wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm

- wykonania dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr 15 cm

- wykonanie górnej warstwy podbudowy tłuczniowej gr. 10 cm

- wykonanie warstwy ścierajne z betonu asfaltowego gr. 5 cm

6. Parametry techniczne

- klasa drogi D

- prędkość projektowa 30 km/h

- jezdnia w km 0+000 – 0+484  szer. 3,00 m

- podbudowa w km jw. szer. 3,10 m

- pobocza z klińca lub destruktu  2,0 m x 0,5

7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne na przyległy przepuszczalny grunt.

8. Oznakowanie drogi

Należy  oznakować  skrzyżowanie z drogą gminną Lubianków - Borki

9. Zakres robót:

- roboty pomiarowe

0,484 km

- wykonanie  koryta na gł. 25cm

334 x 3,30 = 1102,20 m2

- wykonanie warstwy odcinającej gr. 10 cm

334 x 3,30 = 1102,20 m2

-wykonanie dolnej w-wy z kruszywa łamanego  gr. 15 cm

334 x 3,30 = 1102,20 m2

- wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego gr. 10 cm

334x 3,10 = 1035,40 m2

- wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej

150 x 3,30  =  495,00 m2

- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm

150 x 3,10   = 465,00 m2

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm 
           484 x 3,00   =  1452,00 m2

- plantowanie i zagęszczenie poboczy

2 x 484 x 0,50 = 484 m2  uzupełnienie 484m2 x0,1 = 48,4 m3

- oznakowanie

3 szt. znaków  na 3 szt. słupkach

10. Przedmiar robót i kosztorys

Przedmiar robot i kosztorys sporządzono w oparciu o projektowany zakres robót wg zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389) oraz według aktualnie obowiązujących cenników i cen.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

# 1.Zakres robót oraz kolejność realizacji obiektów.

Przedsięwzięcie pod nazwą ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubianków  gmina Głowno ‘’ swym zakresem obejmuje:

- Wzmocnienie konstrukcji jezdni i poboczy,

# 2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

# 3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Zakres robót obejmuje następujące pozycje;

- roboty drogowe wykonywane „pod ruchem”

W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania wypadków i katastrof.

Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.

# Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana 
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne,

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony,

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem.